7#胶带输送机安装分项工程质量验收记录

| 单位工程 |  |  |  | {{单位工程}} |  |  |  | 分部工程 |  | {{分部工程}} |  |  |  |  |  | 施工部位 |  |  |  | {{车间}} |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | {{施工单位}} |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  | {{项目经理}} |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  | {{技术负责人}} |
| 分包单位 |  |  |  | / |  |  |  | 分包单位负责人 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | / |
| 标准名称及编号 |  |  |  |  |  | {{标准编号}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 | 编号 | 检 验 评 定 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位自检记录 |  |  |  |  |  |  | 监理（建设） 验评记录 |
|  | 1 | 设备必须符合设计文件的要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 设备基础必须符合设计文件要求或施工验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 3 | 机架、支腿、支腿与地面连接安装质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 驱动装置、传动滚筒、改向滚筒装配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 托辊、托辊架安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 输送带接头、张紧装置装配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 试运转性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 项次 |  |  | 项 目 |  | 允许偏差（mm） |  | 施 工 单 位 自 检 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设） 验评记录 |
|  |  | 1 |  |  | 输送机纵向中心线位置 |  | ±3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | 驱动装置底座标高 |  | 0-5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | 机架底座纵横向水平度 |  | 1/1000，全长≤5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  | 传动滚筒轴线水平度 |  | 0.5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  | 各滚筒轴线对输送机纵向中心线的垂直度 |  | 2/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  | 机架对角线相对差 |  | 1/1000，全长≤10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果 | 主控项目检查 项，其中 项符合标准规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一般项目 |  | 检验项目共查 项，其中 项符合标准规定。 允许偏差项目共 点，其中 项符合标准规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位自检结果： □合格 □不合格 施工单位专业质量检查员签字： 施工单位专业技术质量负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收结论: 口同意验收 口不同意验收 监理工程师签字:(建设单位专业技术负责人)： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8#胶带输送机安装分项工程质量验收记录

| 单位工程 |  |  |  | {{单位工程}} |  |  |  | 分部工程 |  | {{分部工程}} |  |  |  |  |  | 施工部位 |  |  |  | {{车间}} |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | {{施工单位}} |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  | {{项目经理}} |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  | {{技术负责人}} |
| 分包单位 |  |  |  | / |  |  |  | 分包单位负责人 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | / |
| 标准名称及编号 |  |  |  |  |  | {{标准编号}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 | 编号 | 检 验 评 定 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位自检记录 |  |  |  |  |  |  | 监理（建设） 验评记录 |
|  | 1 | 设备必须符合设计文件的要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 设备基础必须符合设计文件要求或施工验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 3 | 机架、支腿、支腿与地面连接安装质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 驱动装置、传动滚筒、改向滚筒装配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 托辊、托辊架安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 输送带接头、张紧装置装配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 试运转性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 项次 |  |  | 项 目 |  | 允许偏差（mm） |  | 施 工 单 位 自 检 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设） 验评记录 |
|  |  | 1 |  |  | 输送机纵向中心线位置 |  | ±3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | 驱动装置底座标高 |  | 0-5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | 机架底座纵横向水平度 |  | 1/1000，全长≤5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  | 传动滚筒轴线水平度 |  | 0.5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  | 各滚筒轴线对输送机纵向中心线的垂直度 |  | 2/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  | 机架对角线相对差 |  | 1/1000，全长≤10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果 | 主控项目检查 项，其中 项符合标准规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一般项目 |  | 检验项目共查 项，其中 项符合标准规定。 允许偏差项目共 点，其中 项符合标准规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位自检结果： □合格 □不合格 施工单位专业质量检查员签字： 施工单位专业技术质量负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收结论: 口同意验收 口不同意验收 监理工程师签字:(建设单位专业技术负责人)： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

电液动双缸驱动平板闸门安装分项工程质量验收记录

| 单位工程 |  |  |  | {{单位工程}} |  |  |  | 分部工程 |  | {{分部工程}} |  |  |  |  |  | 施工部位 |  |  |  | {{车间}} |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | {{施工单位}} |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  | {{项目经理}} |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  | {{技术负责人}} |
| 分包单位 |  |  |  | / |  |  |  | 分包单位负责人 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | / |
| 标准名称及编号 |  |  |  |  |  | {{标准编号}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 | 编号 | 检 验 评 定 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位自检记录 |  |  |  |  |  |  | 监理（建设） 验评记录 |
|  | 1 | 设备必须符合设计文件的要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 设备基础必须符合设计文件要求或施工验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 3 | 闸门本体及导向轮、传动滚轮装配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 分体式电液推杆及双缸驱动系统装配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 密封结构（硬密封型）及连接法兰装配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 电气控制及行程变送单元装配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 试运转性能（双向启闭及防卡料测试） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 项次 |  |  | 项 目 |  | 允许偏差（mm） |  | 施 工 单 位 自 检 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设） 验评记录 |
|  |  | 1 |  |  | 闸门纵向、横向中心线位置 |  | ±5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | 闸门安装标高 |  | 0-5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | 闸门底座纵横向水平度 |  | 1/1000，全长≤5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  | 两侧电液推杆同步偏差 |  | ≤2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  | 闸板与密封面贴合间隙 |  | ≤0.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  | 导向轮与滑道面距离偏差 |  | ±2.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果 | 主控项目检查 项，其中 项符合标准规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一般项目 |  | 检验项目共查 项，其中 项符合标准规定。 允许偏差项目共 点，其中 项符合标准规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位自检结果： □合格 □不合格 施工单位专业质量检查员签字： 施工单位专业技术质量负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收结论: 口同意验收 口不同意验收 监理工程师签字:(建设单位专业技术负责人)： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

双层直线振动筛安装分项工程质量验收记录

| 单位工程 |  |  |  | {{单位工程}} |  |  |  | 分部工程 |  | {{分部工程}} |  |  |  |  |  | 施工部位 |  |  |  | {{车间}} |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | {{施工单位}} |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  | {{项目经理}} |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  | {{技术负责人}} |
| 分包单位 |  |  |  | / |  |  |  | 分包单位负责人 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | / |
| 标准名称及编号 |  |  |  |  |  | {{标准编号}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 | 编号 | 检 验 评 定 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位自检记录 |  |  |  |  |  |  | 监理（建设） 验评记录 |
|  | 1 | 设备必须符合设计文件的要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 设备基础必须符合设计文件要求或施工验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 3 | 弹簧安装质量：弹簧刚度有复检记录，有明确标记，且选配均衡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 激振器装配质量：偏心块对称安装，重量差≤0.5kg；齿轮啮合精度符合GB/T 10095的8级精度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 筛板及筛网装配质量：筛板无裂纹、变形，磨损量≤板厚的10%；筛孔尺寸误差≤标称值的±5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 安全间隙与连接质量：筛箱与料斗、溜槽等非运动件之间保持最小75mm间隙；各部位螺栓连接牢固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 试运转性能：空载运行平稳，无横摆及异常声音；激振器轴承最高温度不超过75℃，温升不超过45℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 项次 |  |  | 项 目 |  | 允许偏差（mm） |  | 施 工 单 位 自 检 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设） 验评记录 |
|  |  | 1 |  |  | 预埋钢板（或基础）平面度误差 |  | ≤3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | 对称点支撑弹簧水平等高误差 |  | ≤3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | 弹簧压缩高度差（同一组/不同组） |  | ≤±2mm / ≤±3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  | 电动机轴线与振动器轴线相对高度 |  | 电机轴线低于振动器轴线3-5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  | 空载振幅偏差 |  | ≤标称值的±0.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  | 筛机与其他障碍物间的最小距离 |  | ≥100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果 | 主控项目检查 项，其中 项符合标准规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一般项目 |  | 检验项目共查 项，其中 项符合标准规定。 允许偏差项目共 点，其中 项符合标准规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位自检结果： □合格 □不合格 施工单位专业质量检查员签字： 施工单位专业技术质量负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收结论: 口同意验收 口不同意验收 监理工程师签字:(建设单位专业技术负责人)： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9#胶带输送机安装分项工程质量验收记录

| 单位工程 |  |  |  | {{单位工程}} |  |  |  | 分部工程 |  | {{分部工程}} |  |  |  |  |  | 施工部位 |  |  |  | {{车间}} |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | {{施工单位}} |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  | {{项目经理}} |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  | {{技术负责人}} |
| 分包单位 |  |  |  | / |  |  |  | 分包单位负责人 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | / |
| 标准名称及编号 |  |  |  |  |  | {{标准编号}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 | 编号 | 检 验 评 定 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位自检记录 |  |  |  |  |  |  | 监理（建设） 验评记录 |
|  | 1 | 设备必须符合设计文件的要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 设备基础必须符合设计文件要求或施工验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 3 | 机架、支腿、支腿与地面连接安装质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 驱动装置、传动滚筒、改向滚筒装配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 托辊、托辊架安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 输送带接头、张紧装置装配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 试运转性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 项次 |  |  | 项 目 |  | 允许偏差（mm） |  | 施 工 单 位 自 检 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设） 验评记录 |
|  |  | 1 |  |  | 输送机纵向中心线位置 |  | ±3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | 驱动装置底座标高 |  | 0-5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | 机架底座纵横向水平度 |  | 1/1000，全长≤5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  | 传动滚筒轴线水平度 |  | 0.5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  | 各滚筒轴线对输送机纵向中心线的垂直度 |  | 2/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  | 机架对角线相对差 |  | 1/1000，全长≤10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果 | 主控项目检查 项，其中 项符合标准规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一般项目 |  | 检验项目共查 项，其中 项符合标准规定。 允许偏差项目共 点，其中 项符合标准规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位自检结果： □合格 □不合格 施工单位专业质量检查员签字： 施工单位专业技术质量负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收结论: 口同意验收 口不同意验收 监理工程师签字:(建设单位专业技术负责人)： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

电动葫芦安装分项工程质量验收记录

| 单位工程 |  |  |  | {{单位工程}} |  |  |  | 分部工程 |  | {{分部工程}} |  |  |  |  |  | 施工部位 |  |  |  | {{车间}} |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | {{施工单位}} |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  | {{项目经理}} |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  | {{技术负责人}} |
| 分包单位 |  |  |  | / |  |  |  | 分包单位负责人 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | / |
| 标准名称及编号 |  |  |  |  |  | {{标准编号}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 | 编号 | 检 验 评 定 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位自检记录 |  |  |  |  |  |  | 监理（建设） 验评记录 |
|  | 1 | 设备必须符合设计文件的要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 设备基础必须符合设计文件要求或施工验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 3 | 轨道安装质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 运行小车装配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 起升机构装配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 电气及安全装置装配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 试运转性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 项次 |  |  | 项 目 |  | 允许偏差（mm） |  | 施 工 单 位 自 检 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设） 验评记录 |
|  |  | 1 |  |  | 轨道纵向中心线位置 |  | ±3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | 轨道安装标高 |  | ±5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | 轨道顶面纵向直线度 |  | 1/1000，全长≤10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  | 轨道顶面横向水平度 |  | 1/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  | 轨道接头高低差 |  | ≤1mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  | 轨道接头侧向错位 |  | ≤1mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果 | 主控项目检查 项，其中 项符合标准规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一般项目 |  | 检验项目共查 项，其中 项符合标准规定。 允许偏差项目共 点，其中 项符合标准规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位自检结果： □合格 □不合格 施工单位专业质量检查员签字： 施工单位专业技术质量负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收结论: 口同意验收 口不同意验收 监理工程师签字:(建设单位专业技术负责人)： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

渣浆泵安装分项工程质量验收记录

| 单位工程 |  |  |  | {{单位工程}} |  |  |  | 分部工程 |  | {{分部工程}} |  |  |  |  |  | 施工部位 |  |  |  | {{车间}} |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | {{施工单位}} |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  | {{项目经理}} |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  | {{技术负责人}} |
| 分包单位 |  |  |  | / |  |  |  | 分包单位负责人 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | / |
| 标准名称及编号 |  |  |  |  |  | {{标准编号}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 | 编号 | 检 验 评 定 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位自检记录 |  |  |  |  |  |  | 监理（建设） 验评记录 |
|  | 1 | 设备必须符合设计文件的要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 设备基础必须符合设计文件要求或施工验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 3 | 泵体找平、找正工作应符合设备技术文件的规定，无规定时符合现行国家标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 所有与{{设备名称}}连接的管道、管件的安装以及润滑油管道的清洗要求应符合相关国家标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 盘车应灵活，各固定连接部位应无松动，无异常现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 轴封装置安装严密，能有效防止空气侵入泵内和大量水从泵内渗漏出来 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 试运转性能：高温泵试运转前泵体预热均匀（每小时温升符合规定）；运行中轴承低发热，无异常振动与噪音 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 项次 |  |  | 项 目 |  | 允许偏差（mm） |  | 施 工 单 位 自 检 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设） 验评记录 |
|  |  | 1 |  |  | 设备基础纵向、横向中心线位置 |  | ±5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | 基础安装标高 |  | 0-5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | 泵体底座纵横向水平度 |  | 0.1/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  | 联轴器径向位移 |  | ≤0.05mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  | 联轴器轴向倾斜 |  | ≤0.04mm/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  | 填料密封水压力 |  | 高出泵排出口压力 35kPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果 | 主控项目检查 项，其中 项符合标准规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一般项目 |  | 检验项目共查 项，其中 项符合标准规定。 允许偏差项目共 点，其中 项符合标准规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位自检结果： □合格 □不合格 施工单位专业质量检查员签字： 施工单位专业技术质量负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收结论: 口同意验收 口不同意验收 监理工程师签字:(建设单位专业技术负责人)： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

液下渣浆泵安装分项工程质量验收记录

| 单位工程 |  |  |  | {{单位工程}} |  |  |  | 分部工程 |  | {{分部工程}} |  |  |  |  |  | 施工部位 |  |  |  | {{车间}} |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | {{施工单位}} |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  | {{项目经理}} |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  | {{技术负责人}} |
| 分包单位 |  |  |  | / |  |  |  | 分包单位负责人 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | / |
| 标准名称及编号 |  |  |  |  |  | {{标准编号}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 | 编号 | 检 验 评 定 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位自检记录 |  |  |  |  |  |  | 监理（建设） 验评记录 |
|  | 1 | 设备必须符合设计文件的要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 设备基础必须符合设计文件要求或施工验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 3 | 密封系统安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 开箱清点与零部件清洗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 长轴 / 导杆垂直度与装配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 联轴器对中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 试运转性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 项次 |  |  | 项 目 |  | 允许偏差（mm） |  | 施 工 单 位 自 检 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设） 验评记录 |
|  |  | 1 |  |  | 支承座安装纵向、横向中心线位置 |  | ±5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | 支承座安装标高 |  | 0-5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | 支承座顶面纵横向水平度 |  | 1/1000，全长≤5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  | 电机联轴器径向位移 |  | ≤0.05mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  | 电机联轴器轴向倾斜 |  | ≤0.04mm/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  | 叶轮与泵体（或泵盖）之间间隙 |  | ≤1.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果 | 主控项目检查 项，其中 项符合标准规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一般项目 |  | 检验项目共查 项，其中 项符合标准规定。 允许偏差项目共 点，其中 项符合标准规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位自检结果： □合格 □不合格 施工单位专业质量检查员签字： 施工单位专业技术质量负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收结论: 口同意验收 口不同意验收 监理工程师签字:(建设单位专业技术负责人)： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

微雾抑尘系统安装分项工程质量验收记录

| 单位工程 |  |  |  | {{单位工程}} |  |  |  | 分部工程 |  | {{分部工程}} |  |  |  |  |  | 施工部位 |  |  |  | {{车间}} |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | {{施工单位}} |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  | {{项目经理}} |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  | {{技术负责人}} |
| 分包单位 |  |  |  | / |  |  |  | 分包单位负责人 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | / |
| 标准名称及编号 |  |  |  |  |  | {{标准编号}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 | 编号 | 检 验 评 定 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位自检记录 |  |  |  |  |  |  | 监理（建设） 验评记录 |
|  | 1 | 设备必须符合设计文件的要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 设备基础必须符合设计文件要求或施工验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 3 | 喷嘴、喷雾支架安装质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 过滤、调压、稳压组件装配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 整机系统吹扫、冲洗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 试运转性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 项次 |  |  | 项 目 |  | 允许偏差（mm） |  | 施 工 单 位 自 检 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设） 验评记录 |
|  |  | 1 |  |  | 主机底座纵、横向中心线 |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | 主机安装标高 |  | 0-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | 底座纵横向水平度 |  | 0.1/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  | 地脚螺栓外露丝扣 |  | 露出螺母 2～3 扣，长短均匀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果 | 主控项目检查 项，其中 项符合标准规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一般项目 |  | 检验项目共查 项，其中 项符合标准规定。 允许偏差项目共 点，其中 项符合标准规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位自检结果： □合格 □不合格 施工单位专业质量检查员签字： 施工单位专业技术质量负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收结论: 口同意验收 口不同意验收 监理工程师签字:(建设单位专业技术负责人)： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |