单机无负荷试运转记录

| 单位(子单位) 工程名称 | {{单位工程}} | 分部(子分部) 工程名称 | {{分部工程}} |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装单位 | {{施工单位}} | 项目经理 (负责人) | {{项目经理}} |
| 设备名称 | {{设备名称}} | 设备位号 | {{设备位号}} |
| 施工图号 | {{施工图号}} | 试运转日期 | 年 月 日 |
| 标准名称及编号 | {{标准编号}} |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查结果 | 备注 |  |
| 1 | 机架安装水平度及直线度 |  |  |  |
| 2 | 胶带接头及张紧装置 |  |  |  |
| 3 | 驱动装置及减速机安装 |  |  |  |
| 4 | 托辊及滚筒安装 |  |  |  |
| 5 | 电气控制系统及仪表 |  |  |  |
| 6 | 清扫装置及卸料装置 |  |  |  |
| 7 | 防护装置 |  |  |  |
| 8 | 拉绳开关及跑偏开关 |  |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |  |
| 检查项目 | 技术要求 | 实测数据 | 检查结果 |  |
| 机架水平度≤1/1000 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 胶带接头牢固平直 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 减速机油位正常油质良好 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 滚筒轴承温度≤75℃ |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 电机绝缘电阻≥0.5MΩ |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 清扫器接触良好 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 防护罩齐全牢固 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 拉绳开关灵敏可靠 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| - |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 试运转情况记录 |  |  |  |
| {{设备名称}}空载试运转历时1小时，胶带运行平稳，无跑偏和异常振动。驱动装置运转平稳，减速机无异常噪声和温升。托辊转动灵活，滚筒运转正常。胶带张紧力适当，接头牢固平直。清扫器接触良好，无积料现象。拉绳开关和跑偏开关动作灵敏可靠。电气控制系统运行正常，各仪表指示准确。各项指标均满足设计要求。 |  |  |  |
| 试运转结论：□合格 □不合格 |  |  |  |
| 试运转缺陷及整改确认 |  |  |  |
| 1.缺陷：胶带运行初期出现跑偏。 整改：调整托辊组及张紧装置，校正机架直线度，跑偏消除。 |  |  |  |
| 整改结论：□合格 □不合格 |  |  |  |
| 建设单位 检查结果确认 |  | 专业技术负责人： 年 月 日 |  |
| 施工单位 检查结果确认 |  | 专业工长(施工员)： 年 月 日 |  |
| 监理单位 检查结果确认 |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |

说明：本表作为工业设备安装工程质量检验评定的依据。试运转记录应如实填写，数据准确可靠。

单机无负荷试运转记录

| 单位(子单位) 工程名称 | {{单位工程}} | 分部(子分部) 工程名称 | {{分部工程}} |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装单位 | {{施工单位}} | 项目经理 (负责人) | {{项目经理}} |
| 设备名称 | {{设备名称}} | 设备位号 | {{设备位号}} |
| 施工图号 | {{施工图号}} | 试运转日期 | 年 月 日 |
| 标准名称及编号 | {{标准编号}} |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查结果 | 备注 |  |
| 1 | 机架安装水平度及直线度 |  |  |  |
| 2 | 胶带接头及张紧装置 |  |  |  |
| 3 | 驱动装置及减速机安装 |  |  |  |
| 4 | 托辊及滚筒安装 |  |  |  |
| 5 | 电气控制系统及仪表 |  |  |  |
| 6 | 清扫装置及卸料装置 |  |  |  |
| 7 | 防护装置 |  |  |  |
| 8 | 拉绳开关及跑偏开关 |  |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |  |
| 检查项目 | 技术要求 | 实测数据 | 检查结果 |  |
| 机架水平度≤1/1000 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 胶带接头牢固平直 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 减速机油位正常油质良好 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 滚筒轴承温度≤75℃ |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 电机绝缘电阻≥0.5MΩ |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 清扫器接触良好 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 防护罩齐全牢固 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 拉绳开关灵敏可靠 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| - |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 试运转情况记录 |  |  |  |
| {{设备名称}}空载试运转历时1小时，胶带运行平稳，无跑偏和异常振动。驱动装置运转平稳，减速机无异常噪声和温升。托辊转动灵活，滚筒运转正常。胶带张紧力适当，接头牢固平直。清扫器接触良好，无积料现象。拉绳开关和跑偏开关动作灵敏可靠。电气控制系统运行正常，各仪表指示准确。各项指标均满足设计要求。 |  |  |  |
| 试运转结论：□合格 □不合格 |  |  |  |
| 试运转缺陷及整改确认 |  |  |  |
| 无 |  |  |  |
| 整改结论：□合格 □不合格 |  |  |  |
| 建设单位 检查结果确认 |  | 专业技术负责人： 年 月 日 |  |
| 施工单位 检查结果确认 |  | 专业工长(施工员)： 年 月 日 |  |
| 监理单位 检查结果确认 |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |

说明：本表作为工业设备安装工程质量检验评定的依据。试运转记录应如实填写，数据准确可靠。

单机无负荷试运转记录

| 单位(子单位) 工程名称 | {{单位工程}} | 分部(子分部) 工程名称 | {{分部工程}} |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装单位 | {{施工单位}} | 项目经理 (负责人) | {{项目经理}} |
| 设备名称 | {{设备名称}} | 设备位号 | {{设备位号}} |
| 施工图号 | {{施工图号}} | 试运转日期 | 年 月 日 |
| 标准名称及编号 | {{标准编号}} |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查结果 | 备注 |  |
| 1 | 闸门本体安装质量及水平度 |  |  |  |
| 2 | 液压驱动系统安装及调试 |  |  |  |
| 3 | 密封装置安装及密封性能 |  |  |  |
| 4 | 限位开关及安全装置 |  |  |  |
| 5 | 电气控制系统及仪表 |  |  |  |
| 6 | 导向装置及滚轮 |  |  |  |
| 7 | 紧固件及连接件 |  |  |  |
| 8 | 外观及油漆 |  |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |  |
| 检查项目 | 技术要求 | 实测数据 | 检查结果 |  |
| 闸门垂直度≤1/1000 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 液压系统压力符合设计值 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 密封面无渗漏 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 限位动作准确可靠 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 电机绝缘电阻≥0.5MΩ |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 导向间隙符合设计要求 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 紧固牢固无松动 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 油漆完好无脱落 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| - |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 试运转情况记录 |  |  |  |
| {{设备名称}}空载试运转历时1小时，闸门启闭动作平稳，无卡涩和异常振动。液压驱动系统压力稳定，双缸同步性好，闸门升降平稳无抖动。密封面接触良好，无渗漏现象。限位开关动作准确，安全装置灵敏可靠。电气控制系统运行正常，各仪表指示准确。各项指标均满足设计要求。 |  |  |  |
| 试运转结论：□合格 □不合格 |  |  |  |
| 试运转缺陷及整改确认 |  |  |  |
| 无 |  |  |  |
| 整改结论：□合格 □不合格 |  |  |  |
| 建设单位 检查结果确认 |  | 专业技术负责人： 年 月 日 |  |
| 施工单位 检查结果确认 |  | 专业工长(施工员)： 年 月 日 |  |
| 监理单位 检查结果确认 |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |

说明：本表作为工业设备安装工程质量检验评定的依据。试运转记录应如实填写，数据准确可靠。

单机无负荷试运转记录

| 单位(子单位) 工程名称 | {{单位工程}} | 分部(子分部) 工程名称 | {{分部工程}} |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装单位 | {{施工单位}} | 项目经理 (负责人) | {{项目经理}} |
| 设备名称 | {{设备名称}} | 设备位号 | {{设备位号}} |
| 施工图号 | {{施工图号}} | 试运转日期 | 年 月 日 |
| 标准名称及编号 | {{标准编号}} |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查结果 | 备注 |  |
| 1 | 筛箱安装水平度及基础固定 |  |  |  |
| 2 | 激振器及电动机安装 |  |  |  |
| 3 | 弹簧及减振装置 |  |  |  |
| 4 | 筛网及筛板安装 |  |  |  |
| 5 | 电气控制系统及仪表 |  |  |  |
| 6 | 进料及出料装置 |  |  |  |
| 7 | 密封及防尘装置 |  |  |  |
| 8 | 紧固件及连接件 |  |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |  |
| 检查项目 | 技术要求 | 实测数据 | 检查结果 |  |
| 筛箱水平度≤0.5/1000 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 激振器轴承温度≤75℃ |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 弹簧压缩高度差符合设计 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 筛网张紧牢固无破损 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 电机绝缘电阻≥0.5MΩ |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 进料均匀分布 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 密封良好无粉尘外溢 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 紧固牢固无松动 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| - |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 试运转情况记录 |  |  |  |
| {{设备名称}}空载试运转历时1小时，筛箱运转平稳，无异常振动和噪声。激振器运转正常，轴承温度稳定在允许范围内。弹簧组压缩均匀，减振效果良好。筛网张紧牢固，筛分效果正常。进料均匀，出料顺畅。密封装置有效，无粉尘外溢。电气控制系统运行正常，各仪表指示准确。各项指标均满足设计要求。 |  |  |  |
| 试运转结论：□合格 □不合格 |  |  |  |
| 试运转缺陷及整改确认 |  |  |  |
| 1.缺陷：筛网局部有破损。 整改：更换破损筛网并加强张紧力，筛分效果合格。 |  |  |  |
| 整改结论：□合格 □不合格 |  |  |  |
| 建设单位 检查结果确认 |  | 专业技术负责人： 年 月 日 |  |
| 施工单位 检查结果确认 |  | 专业工长(施工员)： 年 月 日 |  |
| 监理单位 检查结果确认 |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |

说明：本表作为工业设备安装工程质量检验评定的依据。试运转记录应如实填写，数据准确可靠。

单机无负荷试运转记录

| 单位(子单位) 工程名称 | {{单位工程}} | 分部(子分部) 工程名称 | {{分部工程}} |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装单位 | {{施工单位}} | 项目经理 (负责人) | {{项目经理}} |
| 设备名称 | {{设备名称}} | 设备位号 | {{设备位号}} |
| 施工图号 | {{施工图号}} | 试运转日期 | 年 月 日 |
| 标准名称及编号 | {{标准编号}} |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查结果 | 备注 |  |
| 1 | 机架安装水平度及直线度 |  |  |  |
| 2 | 胶带接头及张紧装置 |  |  |  |
| 3 | 驱动装置及减速机安装 |  |  |  |
| 4 | 托辊及滚筒安装 |  |  |  |
| 5 | 电气控制系统及仪表 |  |  |  |
| 6 | 清扫装置及卸料装置 |  |  |  |
| 7 | 防护装置 |  |  |  |
| 8 | 拉绳开关及跑偏开关 |  |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |  |
| 检查项目 | 技术要求 | 实测数据 | 检查结果 |  |
| 机架水平度≤1/1000 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 胶带接头牢固平直 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 减速机油位正常油质良好 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 滚筒轴承温度≤75℃ |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 电机绝缘电阻≥0.5MΩ |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 清扫器接触良好 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 防护罩齐全牢固 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 拉绳开关灵敏可靠 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| - |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 试运转情况记录 |  |  |  |
| {{设备名称}}空载试运转历时1小时，胶带运行平稳，无跑偏和异常振动。驱动装置运转平稳，减速机无异常噪声和温升。托辊转动灵活，滚筒运转正常。胶带张紧力适当，接头牢固平直。清扫器接触良好，无积料现象。拉绳开关和跑偏开关动作灵敏可靠。电气控制系统运行正常，各仪表指示准确。各项指标均满足设计要求。 |  |  |  |
| 试运转结论：□合格 □不合格 |  |  |  |
| 试运转缺陷及整改确认 |  |  |  |
| 1.缺陷：胶带运行初期出现跑偏。 整改：调整托辊组及张紧装置，校正机架直线度，跑偏消除。 |  |  |  |
| 整改结论：□合格 □不合格 |  |  |  |
| 建设单位 检查结果确认 |  | 专业技术负责人： 年 月 日 |  |
| 施工单位 检查结果确认 |  | 专业工长(施工员)： 年 月 日 |  |
| 监理单位 检查结果确认 |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |

说明：本表作为工业设备安装工程质量检验评定的依据。试运转记录应如实填写，数据准确可靠。

单机无负荷试运转记录

| 单位(子单位) 工程名称 | {{单位工程}} | 分部(子分部) 工程名称 | {{分部工程}} |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装单位 | {{施工单位}} | 项目经理 (负责人) | {{项目经理}} |
| 设备名称 | {{设备名称}} | 设备位号 | {{设备位号}},X607 |
| 施工图号 | {{施工图号}} | 试运转日期 | 年 月 日 |
| 标准名称及编号 | {{标准编号}} |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查结果 | 备注 |  |
| 1 | 轨道安装质量及水平度 |  |  |  |
| 2 | 钢丝绳及吊钩 |  |  |  |
| 3 | 限位及安全装置 |  |  |  |
| 4 | 电动机及制动器 |  |  |  |
| 5 | 电气控制系统 |  |  |  |
| 6 | 滑轮及卷筒 |  |  |  |
| 7 | 紧固件及连接件 |  |  |  |
| 8 | 外观及油漆 |  |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |  |
| 检查项目 | 技术要求 | 实测数据 | 检查结果 |  |
| 轨道水平度≤1/1000 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 钢丝绳无断丝断股 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 限位动作灵敏可靠 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 制动器制动力矩符合要求 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 电机绝缘电阻≥0.5MΩ |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 滑轮转动灵活无卡阻 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 紧固牢固无松动 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 油漆完好无脱落 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| - |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 试运转情况记录 |  |  |  |
| {{设备名称}}空载试运转历时1小时，升降运行平稳，无异常振动和噪声。钢丝绳缠绕整齐，吊钩转动灵活。起升限位器和运行限位器动作灵敏可靠。电动机运转正常，制动器制动可靠。电气控制系统运行正常，各按钮及指示灯指示准确。各项指标均满足设计要求。 |  |  |  |
| 试运转结论：□合格 □不合格 |  |  |  |
| 试运转缺陷及整改确认 |  |  |  |
| 无 |  |  |  |
| 整改结论：□合格 □不合格 |  |  |  |
| 建设单位 检查结果确认 |  | 专业技术负责人： 年 月 日 |  |
| 施工单位 检查结果确认 |  | 专业工长(施工员)： 年 月 日 |  |
| 监理单位 检查结果确认 |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |

说明：本表作为工业设备安装工程质量检验评定的依据。试运转记录应如实填写，数据准确可靠。

单机无负荷试运转记录

| 单位(子单位) 工程名称 | {{单位工程}} | 分部(子分部) 工程名称 | {{分部工程}} |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装单位 | {{施工单位}} | 项目经理 (负责人) | {{项目经理}} |
| 设备名称 | {{设备名称}} | 设备位号 | {{设备位号}} |
| 施工图号 | {{施工图号}} | 试运转日期 | 年 月 日 |
| 标准名称及编号 | {{标准编号}} |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查结果 | 备注 |  |
| 1 | 泵体安装质量及水平度 |  |  |  |
| 2 | 联轴器对中及同轴度 |  |  |  |
| 3 | 轴承及润滑系统 |  |  |  |
| 4 | 密封装置及密封水系统 |  |  |  |
| 5 | 电气控制系统及仪表 |  |  |  |
| 6 | 进出口管道及阀门 |  |  |  |
| 7 | 基础及减振装置 |  |  |  |
| 8 | 紧固件及连接件 |  |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |  |
| 检查项目 | 技术要求 | 实测数据 | 检查结果 |  |
| 泵体水平度≤0.1/1000 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 联轴器对中误差≤0.05mm |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 轴承温度≤75℃ |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 密封水压力符合要求 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 电机绝缘电阻≥0.5MΩ |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 管道连接牢固无渗漏 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 基础牢固无松动 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 紧固牢固无松动 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| - |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 试运转情况记录 |  |  |  |
| {{设备名称}}空载试运转历时1小时，泵体运转平稳，无异常振动和噪声。联轴器对中良好，转动灵活。轴承温度稳定在允许范围内。密封水系统压力正常，无渗漏现象。进出口管道连接牢固，阀门启闭灵活。电气控制系统运行正常，各仪表指示准确。各项指标均满足设计要求。 |  |  |  |
| 试运转结论：□合格 □不合格 |  |  |  |
| 试运转缺陷及整改确认 |  |  |  |
| 无 |  |  |  |
| 整改结论：□合格 □不合格 |  |  |  |
| 建设单位 检查结果确认 |  | 专业技术负责人： 年 月 日 |  |
| 施工单位 检查结果确认 |  | 专业工长(施工员)： 年 月 日 |  |
| 监理单位 检查结果确认 |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |

说明：本表作为工业设备安装工程质量检验评定的依据。试运转记录应如实填写，数据准确可靠。

单机无负荷试运转记录

| 单位(子单位) 工程名称 | {{单位工程}} | 分部(子分部) 工程名称 | {{分部工程}} |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装单位 | {{施工单位}} | 项目经理 (负责人) | {{项目经理}} |
| 设备名称 | 液下{{设备名称}} | 设备位号 | {{设备位号}} |
| 施工图号 | {{施工图号}} | 试运转日期 | 年 月 日 |
| 标准名称及编号 | {{标准编号}} |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查结果 | 备注 |  |
| 1 | 泵体安装质量及对中 |  |  |  |
| 2 | 叶轮装配及间隙 |  |  |  |
| 3 | 机械密封安装及密封性能 |  |  |  |
| 4 | 轴承安装及润滑 |  |  |  |
| 5 | 泵轴及联轴器对中 |  |  |  |
| 6 | 电气控制系统及仪表 |  |  |  |
| 7 | 出口阀门及管路 |  |  |  |
| 8 | 基础及减振装置 |  |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |  |
| 检查项目 | 技术要求 | 实测数据 | 检查结果 |  |
| 泵体对中精度符合设计要求 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 叶轮间隙符合设计值 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 机械密封泄漏量≤5滴/分钟 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 轴承温度≤75℃ |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 电机绝缘电阻≥0.5MΩ |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 泵轴跳动量≤0.05mm |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 基础螺栓紧固牢固无松动 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 减振装置安装正确 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 运行电流符合铭牌规定 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 试运转情况记录 |  |  |  |
| 液下{{设备名称}}空载试运转历时1小时，泵体运转平稳，无异常振动和噪声。叶轮转动灵活，与泵壳无摩擦现象。机械密封运转正常，密封处无明显渗漏。轴承温度稳定在60℃以下，在允许范围内。泵轴与电机轴对中良好，联轴器运转平稳。电气控制系统运行正常，各仪表指示准确。各项指标均满足设计要求。 |  |  |  |
| 试运转结论：□合格 □不合格 |  |  |  |
| 试运转缺陷及整改确认 |  |  |  |
| 无 |  |  |  |
| 整改结论：□合格 □不合格 |  |  |  |
| 建设单位 检查结果确认 |  | 专业技术负责人： 年 月 日 |  |
| 施工单位 检查结果确认 |  | 专业工长(施工员)： 年 月 日 |  |
| 监理单位 检查结果确认 |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |

说明：本表作为工业设备安装工程质量检验评定的依据。试运转记录应如实填写，数据准确可靠。

单机无负荷试运转记录

| 单位(子单位) 工程名称 | {{单位工程}} | 分部(子分部) 工程名称 | {{分部工程}} |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装单位 | {{施工单位}} | 项目经理 (负责人) | {{项目经理}} |
| 设备名称 | {{设备名称}} | 设备位号 | {{设备位号}} |
| 施工图号 | {{施工图号}} | 试运转日期 | 年 月 日 |
| 标准名称及编号 | {{标准编号}} |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查结果 | 备注 |  |
| 1 | 主机底座安装质量及水平度 |  |  |  |
| 2 | 高压泵及管路系统 |  |  |  |
| 3 | 雾化喷嘴及分布装置 |  |  |  |
| 4 | 电气控制系统及仪表 |  |  |  |
| 5 | 水源及供水系统 |  |  |  |
| 6 | 除尘效果及覆盖范围 |  |  |  |
| 7 | 安全防护装置 |  |  |  |
| 8 | 紧固件及连接件 |  |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |  |
| 检查项目 | 技术要求 | 实测数据 | 检查结果 |  |
| 底座水平度≤0.1/1000 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 系统工作压力符合设计值 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 喷嘴雾化效果良好无堵塞 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 电机绝缘电阻≥0.5MΩ |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 供水压力稳定充足 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 粉尘浓度达标 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 防护装置齐全 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 紧固牢固无松动 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| - |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 试运转情况记录 |  |  |  |
| 试运转结论：□合格 □不合格 |  |  |  |
| 试运转缺陷及整改确认 |  |  |  |
| 无 |  |  |  |
| 整改结论：□合格 □不合格 |  |  |  |
| 建设单位 检查结果确认 |  | 专业技术负责人： 年 月 日 |  |
| 施工单位 检查结果确认 |  | 专业工长(施工员)： 年 月 日 |  |
| 监理单位 检查结果确认 |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |

说明：本表作为工业设备安装工程质量检验评定的依据。试运转记录应如实填写，数据准确可靠。