单机无负荷试运转记录

| 单位(子单位) 工程名称 | {{单位工程}} | 分部(子分部) 工程名称 | {{分部工程}} |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装单位 | {{施工单位}} | 项目经理 (负责人) | {{项目经理}} |
| 设备名称 | {{设备名称}} | 设备位号 | {{设备位号}} |
| 施工图号 | {{施工图号}} | 试运转日期 | 年 月 日 |
| 标准名称及编号 | {{标准编号}} |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查结果 | 备注 |  |
| 1 | 机架安装水平度及直线度 |  |  |  |
| 2 | 胶带接头及张紧装置 |  |  |  |
| 3 | 驱动装置及减速机安装 |  |  |  |
| 4 | 托辊及滚筒安装 |  |  |  |
| 5 | 电气控制系统及仪表 |  |  |  |
| 6 | 清扫装置及卸料装置 |  |  |  |
| 7 | 防护装置 |  |  |  |
| 8 | 拉绳开关及跑偏开关 |  |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |  |
| 检查项目 | 技术要求 | 实测数据 | 检查结果 |  |
| 机架水平度≤1/1000 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 胶带接头牢固平直 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 减速机油位正常油质良好 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 滚筒轴承温度≤75℃ |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 电机绝缘电阻≥0.5MΩ |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 清扫器接触良好 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 防护罩齐全牢固 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 拉绳开关灵敏可靠 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| - |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 试运转情况记录 |  |  |  |
| {{设备名称}}空载试运转历时1小时，胶带运行平稳，无跑偏和异常振动。驱动装置运转平稳，减速机无异常噪声和温升。托辊转动灵活，滚筒运转正常。胶带张紧力适当，接头牢固平直。清扫器接触良好，无积料现象。拉绳开关和跑偏开关动作灵敏可靠。电气控制系统运行正常，各仪表指示准确。各项指标均满足设计要求。 |  |  |  |
| 试运转结论：□合格 □不合格 |  |  |  |
| 试运转缺陷及整改确认 |  |  |  |
| 1.缺陷：胶带运行初期出现跑偏。 整改：调整托辊组及张紧装置，校正机架直线度，跑偏消除。 2.缺陷：驱动端油封处有渗漏。 整改：更换油封并检查轴颈磨损情况，渗漏消除。 3.缺陷：尾部滚筒轴承温升偏快。 整改：检查轴承润滑情况并适量补充润滑脂，温度恢复正常。 4.缺陷：卸料挡板固定螺栓松动。 整改：紧固挡板螺栓并加装弹簧垫圈防松，固定牢固。 |  |  |  |
| 整改结论：□合格 □不合格 |  |  |  |
| 建设单位 检查结果确认 |  | 专业技术负责人： 车间负责人： 年 月 日 |  |
| 施工单位 检查结果确认 |  | 专业工长(施工员)： 年 月 日 |  |
| 监理单位 检查结果确认 |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |

说明：本表作为工业设备安装工程质量检验评定的依据。试运转记录应如实填写，数据准确可靠。

单机无负荷试运转记录

| 单位(子单位) 工程名称 | {{单位工程}} | 分部(子分部) 工程名称 | {{分部工程}} |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装单位 | {{施工单位}} | 项目经理 (负责人) | {{项目经理}} |
| 设备名称 | {{设备名称}} | 设备位号 | {{设备位号}} |
| 施工图号 | {{施工图号}} | 试运转日期 | 年 月 日 |
| 标准名称及编号 | {{标准编号}} |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查结果 | 备注 |  |
| 1 | 机架安装水平度及直线度 |  |  |  |
| 2 | 胶带接头及张紧装置 |  |  |  |
| 3 | 驱动装置及减速机安装 |  |  |  |
| 4 | 托辊及滚筒安装 |  |  |  |
| 5 | 电气控制系统及仪表 |  |  |  |
| 6 | 清扫装置及卸料装置 |  |  |  |
| 7 | 防护装置 |  |  |  |
| 8 | 拉绳开关及跑偏开关 |  |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |  |
| 检查项目 | 技术要求 | 实测数据 | 检查结果 |  |
| 机架水平度≤1/1000 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 胶带接头牢固平直 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 减速机油位正常油质良好 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 滚筒轴承温度≤75℃ |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 电机绝缘电阻≥0.5MΩ |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 清扫器接触良好 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 防护罩齐全牢固 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 拉绳开关灵敏可靠 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| - |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 试运转情况记录 |  |  |  |
| {{设备名称}}空载试运转历时1小时，胶带运行平稳，无跑偏和异常振动。驱动装置运转平稳，减速机无异常噪声和温升。托辊转动灵活，滚筒运转正常。胶带张紧力适当，接头牢固平直。清扫器接触良好，无积料现象。拉绳开关和跑偏开关动作灵敏可靠。电气控制系统运行正常，各仪表指示准确。各项指标均满足设计要求。 |  |  |  |
| 试运转结论：□合格 □不合格 |  |  |  |
| 试运转缺陷及整改确认 |  |  |  |
| 1.缺陷：胶带运行中出现抖动现象。 整改：检查并调整托辊平行度及张紧力，抖动消除。 2.缺陷：驱动滚筒轴承温升较快（达72℃）。 整改：检查轴承润滑脂适量补充，调整轴承预紧力，温度恢复正常。 3.缺陷：头部清扫器与胶带接触不良。 整改：调整清扫器弹簧压力使接触面均匀，清扫效果合格。 4.缺陷：改向滚筒运转时有异响。 整改：更换异响滚筒轴承并校正滚筒同心度，异响消除。 |  |  |  |
| 整改结论：□合格 □不合格 |  |  |  |
| 建设单位 检查结果确认 |  | 专业技术负责人： 车间负责人： 年 月 日 |  |
| 施工单位 检查结果确认 |  | 专业工长(施工员)： 年 月 日 |  |
| 监理单位 检查结果确认 |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |

说明：本表作为工业设备安装工程质量检验评定的依据。试运转记录应如实填写，数据准确可靠。

单机无负荷试运转记录

| 单位(子单位) 工程名称 | {{单位工程}} | 分部(子分部) 工程名称 | {{分部工程}} |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装单位 | {{施工单位}} | 项目经理 (负责人) | {{项目经理}} |
| 设备名称 | {{设备名称}} | 设备位号 | {{设备位号}} |
| 施工图号 | {{施工图号}} | 试运转日期 | 年 月 日 |
| 标准名称及编号 | {{标准编号}} |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查结果 | 备注 |  |
| 1 | 闸门本体安装质量及水平度 |  |  |  |
| 2 | 液压驱动系统安装及调试 |  |  |  |
| 3 | 密封装置安装及密封性能 |  |  |  |
| 4 | 限位开关及安全装置 |  |  |  |
| 5 | 电气控制系统及仪表 |  |  |  |
| 6 | 导向装置及滚轮 |  |  |  |
| 7 | 紧固件及连接件 |  |  |  |
| 8 | 外观及油漆 |  |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |  |
| 检查项目 | 技术要求 | 实测数据 | 检查结果 |  |
| 闸门垂直度≤1/1000 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 液压系统压力符合设计值 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 密封面无渗漏 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 限位动作准确可靠 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 电机绝缘电阻≥0.5MΩ |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 导向间隙符合设计要求 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 紧固牢固无松动 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 油漆完好无脱落 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| - |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 试运转情况记录 |  |  |  |
| {{设备名称}}空载试运转历时1小时，闸门启闭动作平稳，无卡涩和异常振动。液压驱动系统压力稳定，双缸同步性好，闸门升降平稳无抖动。密封面接触良好，无渗漏现象。限位开关动作准确，安全装置灵敏可靠。电气控制系统运行正常，各仪表指示准确。各项指标均满足设计要求。 |  |  |  |
| 试运转结论：□合格 □不合格 |  |  |  |
| 试运转缺陷及整改确认 |  |  |  |
| 1.缺陷：闸门开启到位后略有偏心。 整改：调整液压缸同步阀及限位开关位置，重新校准后偏心消除。 2.缺陷：液压系统接头处有微量渗漏。 整改：紧固接头并更换密封件，渗漏消除，系统压力稳定。 3.缺陷：上限位开关动作略有延迟。 整改：调整限位开关感应距离并紧固安装支架，动作恢复正常。 4.缺陷：闸门底部密封条局部压紧力不足。 整改：调整密封压板螺栓均匀紧固，密封效果改善合格。 |  |  |  |
| 整改结论：□合格 □不合格 |  |  |  |
| 建设单位 检查结果确认 |  | 专业技术负责人： 车间负责人： 年 月 日 |  |
| 施工单位 检查结果确认 |  | 专业工长(施工员)： 年 月 日 |  |
| 监理单位 检查结果确认 |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |

说明：本表作为工业设备安装工程质量检验评定的依据。试运转记录应如实填写，数据准确可靠。

单机无负荷试运转记录

| 单位(子单位) 工程名称 | {{单位工程}} | 分部(子分部) 工程名称 | {{分部工程}} |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装单位 | {{施工单位}} | 项目经理 (负责人) | {{项目经理}} |
| 设备名称 | {{设备名称}} | 设备位号 | {{设备位号}} |
| 施工图号 | {{施工图号}} | 试运转日期 | 年 月 日 |
| 标准名称及编号 | {{标准编号}} |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查结果 | 备注 |  |
| 1 | 筛箱安装水平度及基础固定 |  |  |  |
| 2 | 激振器及电动机安装 |  |  |  |
| 3 | 弹簧及减振装置 |  |  |  |
| 4 | 筛网及筛板安装 |  |  |  |
| 5 | 电气控制系统及仪表 |  |  |  |
| 6 | 进料及出料装置 |  |  |  |
| 7 | 密封及防尘装置 |  |  |  |
| 8 | 紧固件及连接件 |  |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |  |
| 检查项目 | 技术要求 | 实测数据 | 检查结果 |  |
| 筛箱水平度≤0.5/1000 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 激振器轴承温度≤75℃ |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 弹簧压缩高度差符合设计 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 筛网张紧牢固无破损 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 电机绝缘电阻≥0.5MΩ |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 进料均匀分布 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 密封良好无粉尘外溢 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 紧固牢固无松动 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| - |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 试运转情况记录 |  |  |  |
| {{设备名称}}空载试运转历时1小时，筛箱运转平稳，无异常振动和噪声。激振器运转正常，轴承温度稳定在允许范围内。弹簧组压缩均匀，减振效果良好。筛网张紧牢固，筛分效果正常。进料均匀，出料顺畅。密封装置有效，无粉尘外溢。电气控制系统运行正常，各仪表指示准确。各项指标均满足设计要求。 |  |  |  |
| 试运转结论：□合格 □不合格 |  |  |  |
| 试运转缺陷及整改确认 |  |  |  |
| 1.缺陷：筛箱水平度略有偏差。 整改：调整垫铁厚度并重新找平，水平度达标。 2.缺陷：激振器轴承温升偏快。 整改：检查轴承润滑并适量补充润滑脂，温度恢复正常。 3.缺陷：弹簧组中个别弹簧松动。 整改：更换松动弹簧并调整压缩高度差，振动均匀。 4.缺陷：筛网局部有破损。 整改：更换破损筛网并加强张紧力，筛分效果合格。 |  |  |  |
| 整改结论：□合格 □不合格 |  |  |  |
| 建设单位 检查结果确认 |  | 专业技术负责人： 车间负责人： 年 月 日 |  |
| 施工单位 检查结果确认 |  | 专业工长(施工员)： 年 月 日 |  |
| 监理单位 检查结果确认 |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |

说明：本表作为工业设备安装工程质量检验评定的依据。试运转记录应如实填写，数据准确可靠。

单机无负荷试运转记录

| 单位(子单位) 工程名称 | {{单位工程}} | 分部(子分部) 工程名称 | {{分部工程}} |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装单位 | {{施工单位}} | 项目经理 (负责人) | {{项目经理}} |
| 设备名称 | {{设备名称}} | 设备位号 | {{设备位号}} |
| 施工图号 | {{施工图号}} | 试运转日期 | 年 月 日 |
| 标准名称及编号 | {{标准编号}} |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查结果 | 备注 |  |
| 1 | 机架安装水平度及直线度 |  |  |  |
| 2 | 胶带接头及张紧装置 |  |  |  |
| 3 | 驱动装置及减速机安装 |  |  |  |
| 4 | 托辊及滚筒安装 |  |  |  |
| 5 | 电气控制系统及仪表 |  |  |  |
| 6 | 清扫装置及卸料装置 |  |  |  |
| 7 | 防护装置 |  |  |  |
| 8 | 拉绳开关及跑偏开关 |  |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |  |
| 检查项目 | 技术要求 | 实测数据 | 检查结果 |  |
| 机架水平度≤1/1000 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 胶带接头牢固平直 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 减速机油位正常油质良好 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 滚筒轴承温度≤75℃ |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 电机绝缘电阻≥0.5MΩ |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 清扫器接触良好 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 防护罩齐全牢固 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 拉绳开关灵敏可靠 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| - |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 试运转情况记录 |  |  |  |
| {{设备名称}}空载试运转历时1小时，胶带运行平稳，无跑偏和异常振动。驱动装置运转平稳，减速机无异常噪声和温升。托辊转动灵活，滚筒运转正常。胶带张紧力适当，接头牢固平直。清扫器接触良好，无积料现象。拉绳开关和跑偏开关动作灵敏可靠。电气控制系统运行正常，各仪表指示准确。各项指标均满足设计要求。 |  |  |  |
| 试运转结论：□合格 □不合格 |  |  |  |
| 试运转缺陷及整改确认 |  |  |  |
| 1.缺陷：胶带接头处略有异响。 整改：检查接头质量并重新硫化处理，异响消除。 2.缺陷：中间托辊转动不灵活。 整改：更换不灵活托辊并检查轴承润滑，转动正常。 3.缺陷：胶带张紧力略显不足。 整改：调整张紧装置螺杆增加张紧力，运行稳定。 4.缺陷：尾部清扫器接触压力不均。 整改：调整清扫器弹簧压力使接触均匀，清扫效果合格。 |  |  |  |
| 整改结论：□合格 □不合格 |  |  |  |
| 建设单位 检查结果确认 |  | 专业技术负责人： 车间负责人： 年 月 日 |  |
| 施工单位 检查结果确认 |  | 专业工长(施工员)： 年 月 日 |  |
| 监理单位 检查结果确认 |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |

说明：本表作为工业设备安装工程质量检验评定的依据。试运转记录应如实填写，数据准确可靠。

单机无负荷试运转记录

| 单位(子单位) 工程名称 | {{单位工程}} | 分部(子分部) 工程名称 | {{分部工程}} |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装单位 | {{施工单位}} | 项目经理 (负责人) | {{项目经理}} |
| 设备名称 | {{设备名称}} | 设备位号 | {{设备位号}},X607 |
| 施工图号 | {{施工图号}} | 试运转日期 | 年 月 日 |
| 标准名称及编号 | {{标准编号}} |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查结果 | 备注 |  |
| 1 | 轨道安装质量及水平度 |  |  |  |
| 2 | 钢丝绳及吊钩 |  |  |  |
| 3 | 限位及安全装置 |  |  |  |
| 4 | 电动机及制动器 |  |  |  |
| 5 | 电气控制系统 |  |  |  |
| 6 | 滑轮及卷筒 |  |  |  |
| 7 | 紧固件及连接件 |  |  |  |
| 8 | 外观及油漆 |  |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |  |
| 检查项目 | 技术要求 | 实测数据 | 检查结果 |  |
| 轨道水平度≤1/1000 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 钢丝绳无断丝断股 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 限位动作灵敏可靠 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 制动器制动力矩符合要求 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 电机绝缘电阻≥0.5MΩ |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 滑轮转动灵活无卡阻 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 紧固牢固无松动 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 油漆完好无脱落 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| - |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 试运转情况记录 |  |  |  |
| {{设备名称}}空载试运转历时1小时，升降运行平稳，无异常振动和噪声。钢丝绳缠绕整齐，吊钩转动灵活。起升限位器和运行限位器动作灵敏可靠。电动机运转正常，制动器制动可靠。电气控制系统运行正常，各按钮及指示灯指示准确。各项指标均满足设计要求。 |  |  |  |
| 试运转结论：□合格 □不合格 |  |  |  |
| 试运转缺陷及整改确认 |  |  |  |
| 1.缺陷：运行轨道局部有偏差导致运行不畅。 整改：调整轨道接头及直线度，运行平稳恢复正常。 2.缺陷：钢丝绳在卷筒上排列略有不齐。 整改：调整导绳器位置及钢丝绳初始缠绕状态，排列整齐。 3.缺陷：上限位开关动作略有延迟。 整改：调整限位开关感应片位置并紧固，动作灵敏可靠。 4.缺陷：制动器松开时略有摩擦声。 整改：调整制动臂间隙并加注润滑脂，摩擦声消除。 |  |  |  |
| 整改结论：□合格 □不合格 |  |  |  |
| 建设单位 检查结果确认 |  | 专业技术负责人： 车间负责人： 年 月 日 |  |
| 施工单位 检查结果确认 |  | 专业工长(施工员)： 年 月 日 |  |
| 监理单位 检查结果确认 |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |

说明：本表作为工业设备安装工程质量检验评定的依据。试运转记录应如实填写，数据准确可靠。

单机无负荷试运转记录

| 单位(子单位) 工程名称 | {{单位工程}} | 分部(子分部) 工程名称 | {{分部工程}} |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装单位 | {{施工单位}} | 项目经理 (负责人) | {{项目经理}} |
| 设备名称 | {{设备名称}} | 设备位号 | {{设备位号}} |
| 施工图号 | {{施工图号}} | 试运转日期 | 年 月 日 |
| 标准名称及编号 | {{标准编号}} |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查结果 | 备注 |  |
| 1 | 泵体安装质量及水平度 |  |  |  |
| 2 | 联轴器对中及同轴度 |  |  |  |
| 3 | 轴承及润滑系统 |  |  |  |
| 4 | 密封装置及密封水系统 |  |  |  |
| 5 | 电气控制系统及仪表 |  |  |  |
| 6 | 进出口管道及阀门 |  |  |  |
| 7 | 基础及减振装置 |  |  |  |
| 8 | 紧固件及连接件 |  |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |  |
| 检查项目 | 技术要求 | 实测数据 | 检查结果 |  |
| 泵体水平度≤0.1/1000 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 联轴器对中误差≤0.05mm |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 轴承温度≤75℃ |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 密封水压力符合要求 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 电机绝缘电阻≥0.5MΩ |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 管道连接牢固无渗漏 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 基础牢固无松动 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 紧固牢固无松动 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| - |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 试运转情况记录 |  |  |  |
| {{设备名称}}空载试运转历时1小时，泵体运转平稳，无异常振动和噪声。联轴器对中良好，转动灵活。轴承温度稳定在允许范围内。密封水系统压力正常，无渗漏现象。进出口管道连接牢固，阀门启闭灵活。电气控制系统运行正常，各仪表指示准确。各项指标均满足设计要求。 |  |  |  |
| 试运转结论：□合格 □不合格 |  |  |  |
| 试运转缺陷及整改确认 |  |  |  |
| 1.缺陷：基础地脚螺栓略有松动。 整改：紧固地脚螺栓并加装弹簧垫圈防松，固定牢固。 2.缺陷：填料密封处有微量渗漏。 整改：调整填料压盖螺栓均匀紧固，渗漏消除。 3.缺陷：联轴器对中偏差略大。 整改：重新调整电机位置进行对中找正，偏差达标。 4.缺陷：出口阀门启闭略感卡涩。 整改：检查阀杆润滑情况并加注润滑脂，启闭灵活。 |  |  |  |
| 整改结论：□合格 □不合格 |  |  |  |
| 建设单位 检查结果确认 |  | 专业技术负责人： 车间负责人： 年 月 日 |  |
| 施工单位 检查结果确认 |  | 专业工长(施工员)： 年 月 日 |  |
| 监理单位 检查结果确认 |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |

说明：本表作为工业设备安装工程质量检验评定的依据。试运转记录应如实填写，数据准确可靠。

单机无负荷试运转记录

| 单位(子单位) 工程名称 | {{单位工程}} | 分部(子分部) 工程名称 | {{分部工程}} |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装单位 | {{施工单位}} | 项目经理 (负责人) | {{项目经理}} |
| 设备名称 | 液下{{设备名称}} | 设备位号 | {{设备位号}} |
| 施工图号 | {{施工图号}} | 试运转日期 | 年 月 日 |
| 标准名称及编号 | {{标准编号}} |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查结果 | 备注 |  |
| 1 | 支承座安装质量及水平度 |  |  |  |
| 2 | 电机联轴器对中及同轴度 |  |  |  |
| 3 | 叶轮与泵体间隙 |  |  |  |
| 4 | 轴承及润滑系统 |  |  |  |
| 5 | 电气控制系统及仪表 |  |  |  |
| 6 | 进出口管道及阀门 |  |  |  |
| 7 | 液下部分及浸没深度 |  |  |  |
| 8 | 紧固件及连接件 |  |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |  |
| 检查项目 | 技术要求 | 实测数据 | 检查结果 |  |
| 支承座水平度≤1/1000 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 联轴器对中误差≤0.05mm |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 叶轮间隙≤1.5mm |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 轴承温度≤75℃ |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 电机绝缘电阻≥0.5MΩ |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 管道连接牢固无渗漏 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 浸没深度符合设计要求 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 紧固牢固无松动 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| - |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 试运转情况记录 |  |  |  |
| 液下{{设备名称}}空载试运转历时1小时，泵体运转平稳，无异常振动和噪声。电机联轴器对中良好，转动灵活。叶轮与泵体间隙符合设计要求，运转正常。轴承温度稳定在允许范围内。液下部分浸没深度满足要求，无气蚀现象。进出口管道连接牢固，阀门启闭灵活。电气控制系统运行正常，各仪表指示准确。各项指标均满足设计要求。 |  |  |  |
| 试运转结论：□合格 □不合格 |  |  |  |
| 试运转缺陷及整改确认 |  |  |  |
| 1.缺陷：支承座安装标高略有偏差。 整改：调整支承座垫铁厚度重新找平，标高达标。 2.缺陷：叶轮与泵体间隙略大。 整改：调整叶轮位置并紧固，间隙符合设计要求。 3.缺陷：电机联轴器对中偏差略大。 整改：重新调整电机位置进行对中找正，偏差达标。 4.缺陷：出口管道法兰连接处有渗漏。 整改：紧固法兰螺栓并更换密封垫片，渗漏消除。 |  |  |  |
| 整改结论：□合格 □不合格 |  |  |  |
| 建设单位 检查结果确认 |  | 专业技术负责人： 车间负责人： 年 月 日 |  |
| 施工单位 检查结果确认 |  | 专业工长(施工员)： 年 月 日 |  |
| 监理单位 检查结果确认 |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |

说明：本表作为工业设备安装工程质量检验评定的依据。试运转记录应如实填写，数据准确可靠。

单机无负荷试运转记录

| 单位(子单位) 工程名称 | {{单位工程}} | 分部(子分部) 工程名称 | {{分部工程}} |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装单位 | {{施工单位}} | 项目经理 (负责人) | {{项目经理}} |
| 设备名称 | {{设备名称}} | 设备位号 | {{设备位号}} |
| 施工图号 | {{施工图号}} | 试运转日期 | 年 月 日 |
| 标准名称及编号 | {{标准编号}} |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查结果 | 备注 |  |
| 1 | 主机底座安装质量及水平度 |  |  |  |
| 2 | 高压泵及管路系统 |  |  |  |
| 3 | 雾化喷嘴及分布装置 |  |  |  |
| 4 | 电气控制系统及仪表 |  |  |  |
| 5 | 水源及供水系统 |  |  |  |
| 6 | 除尘效果及覆盖范围 |  |  |  |
| 7 | 安全防护装置 |  |  |  |
| 8 | 紧固件及连接件 |  |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |  |
| 检查项目 | 技术要求 | 实测数据 | 检查结果 |  |
| 底座水平度≤0.1/1000 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 系统工作压力符合设计值 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 喷嘴雾化效果良好无堵塞 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 电机绝缘电阻≥0.5MΩ |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 供水压力稳定充足 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 粉尘浓度达标 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 防护装置齐全 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 紧固牢固无松动 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| - |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 试运转情况记录 |  |  |  |
| {{设备名称}}空载试运转历时1小时，主机运转平稳，无异常振动和噪声。高压泵工作压力稳定，管路连接牢固无渗漏。雾化喷嘴喷水均匀，雾化效果良好，无堵塞现象。电气控制系统运行正常，各仪表指示准确。水源供水系统压力稳定充足。除尘覆盖范围满足设计要求。各项指标均满足设计要求。 |  |  |  |
| 试运转结论：□合格 □不合格 |  |  |  |
| 试运转缺陷及整改确认 |  |  |  |
| 1.缺陷：部分喷嘴雾化效果不均匀。 整改：拆卸清洗喷嘴并检查水压，雾化效果均匀正常。 2.缺陷：高压管路接头处有微量渗漏。 整改：紧固接头并更换密封垫片，渗漏消除。 3.缺陷：系统工作压力略有波动。 整改：检查调压阀并调整至设定压力，压力稳定。 4.缺陷：底座地脚螺栓外露丝扣不均。 整改：调整螺栓外露长度并均匀紧固，符合规范要求。 |  |  |  |
| 整改结论：□合格 □不合格 |  |  |  |
| 建设单位 检查结果确认 |  | 专业技术负责人： 车间负责人： 年 月 日 |  |
| 施工单位 检查结果确认 |  | 专业工长(施工员)： 年 月 日 |  |
| 监理单位 检查结果确认 |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |

说明：本表作为工业设备安装工程质量检验评定的依据。试运转记录应如实填写，数据准确可靠。